Guida alla Relazione

Il Pendolo

Meccanica  Oscillazioni

Obiettivo: Verificare l’isocronia delle piccole oscillazioni di un pendolo semplice; stimare il valore dell’accelerazione di gravità g; confrontare la stima di g con il valore nominale g=9.81 m/s2.

Riferimenti teorici: Il periodo T delle piccole oscillazioni di un pendolo semplice è dato dalle seguente formula, T=2π2lg  con l lunghezza del pendolo e g accelerazione di gravità.

Come si vede, il periodo non dipende né dalla massa M, né dall’ampiezza delle oscillazioni (se ϑ≪π2 ) (isocronia).

Strumenti e materiali: Pendolo (massa e filo), asta di sostegno, cronometro, righello.

Guida al procedimento:

- Montare il pendolo.

- Misurare la lunghezza del filo (prendere nota dell’errore di misura).

- Misurare utilizzando il cronometro il periodo di 10 oscillazioni, T10.

- Trovare il periodo di un’oscillazione, T1.

- Attribuire l’errore assoluto a T1.

- Ricavare il valore di g dalla formula sopra citata.

- Ripetere l’esperimento per almeno 3 volte cambiando la lunghezza l del filo.

- Stimare il valore medio di g e calcolare l’errore.

- Linearizzare la relazione funzionale tra T1 e l e rappresentare sul grafico.

- Stimare il valore di g dal grafico (pendenza della retta).

| l±∆l | T10±ΔT10 |  | T1±∆T1 | T12±ΔT12 | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota Bene:

Il pendolo semplice è costituito da un punto materiale.

Ricorda che l’errore di T2 si calcola facendo 2T∙∆T.

Perché  abbiamo misurato 10 oscillazioni?

Considerando il grafico, i punti sono allineati (entro l’errore di misura)? La retta passa per l’origine degli assi? Puoi stimare il valore della pendenza della retta?

Osservazioni:

Quali valori hai ottenuto per g? Confronta il valore ottenuto dalla formula con quello stimato graficamente. Confronta i valori con il valore nominale.

A cosa attribuisci la differenza tra i valori ottenuti per g e il valore nominale?

Quale è la principale fonte di errore? Come si può ridurre l’errore di misura?

Conclusioni: